# Карточки и контрольный тест

4-й разряд · ОП.06 «Электроматериаловедение»

Обучающийся выбирает один правильный вариант в каждом вопросе.

## Карточка 1

В качестве жилы сигнального кабеля чаще применяют?

медь

керамику

феррит

## Карточка 2

Электрическая изоляция предназначена для?

снижения уровня сигнала

предотвращения нежелательного протекания тока

усиления магнитного потока

## Карточка 3

Для сердечника катушки применяют?

подходящий магнитный материал

припой

полиэтилен

## Карточка 4

Основная функция экрана сигнального кабеля?

уменьшение электромагнитных помех

увеличение рабочего напряжения

замена защитного PE

## Карточка 5

При повреждении эмали обмотки возможно?

межвитковое замыкание

улучшение изоляции

уменьшение числа витков без последствий

## Карточка 6

При удвоении длины однородной жилы её сопротивление?

снижается вдвое

удваивается

остаётся постоянным

## Карточка 7

При увеличении сечения жилы её сопротивление?

растёт

не изменяется

уменьшается

## Карточка 8

NTC-термистор в рабочем диапазоне при нагреве обычно?

уменьшает сопротивление

увеличивает сопротивление

не изменяет сопротивление

## Карточка 9

Компенсационный провод термопары?

можно произвольно заменять медным

выбирают согласно типу и документации

заменяет любое экранирование

## Карточка 10

Для цепи Ex i подбор кабеля и элементов?

проводят по проекту и документации

выполняют только по цвету

не требует проверок

# Ключ для преподавателя

А, Б, А, А, А, Б, В, А, Б, А

9–10 правильных ответов — отлично; 7–8 — хорошо; 5–6 — требуется дополнительное повторение; менее 5 — повторное изучение.