КИПиА ЯМАЛ

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

5-й разряд · МДК.01.01

Тема 1.2

«Измерение параметров и характеристик сигналов»

Методические указания преподавателю

8 академических часов: 6 часов теории + 2 часа практики

Дополнительный тренажёр: /industrial_signals.php

Редакция: 06.10.2026

# 1. Структура занятия

| Блок | Объём | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Теория 1 | 2 ч | Формы сигналов, амплитуда, период, частота, импульсы |
| Теория 2 | 2 ч | Осциллограф, В/дел, с/дел, trigger, AC/DC, пробники, безопасность |
| Теория 3 | 2 ч | Частотомер, помехи, искажения, промышленные сигналы |
| Практика | 2 ч | Расчёты по осциллограммам и дополнительный тренажёр |

# 2. Методика объяснения

Каждую формулу привязывать к изображению осциллограммы.

Сначала определять, что показывает одна клетка, только затем считать клетки.

Отдельно проверять единицы: мс → с перед вычислением частоты.

Обязательно давать задания с пробником ×10.

Показывать различие между нестабильным сигналом и неверно настроенным trigger.

Не обучать опасным подключениям на действующих сетевых цепях.

# 3. Практика

Рекомендуется сначала использовать печатные карточки/осциллограммы темы, затем дополнительный тренажёр /industrial_signals.php для связи формы сигнала с промышленными аналоговыми цепями.

# 4. Типичные ошибки

частоту считают без перевода миллисекунд в секунды;

путают амплитуду и размах;

забывают коэффициент ×10;

считают бегущую картинку неисправностью сигнала;

используют AC coupling при необходимости измерить постоянный уровень;

не проверяют безопасность общего провода осциллографа.

# 5. Контроль

| Уровень | Признак |
| --- | --- |
| Базовый | распознаёт форму и называет параметры |
| Уверенный | самостоятельно рассчитывает U, T, f и D по сетке |
| Повышенный | объясняет влияние пробника, trigger, coupling и выбирает подходящий прибор |

# 6. Запись для журнала

Проведено обучение по теме 1.2 «Измерение параметров и характеристик сигналов». Рассмотрены формы и параметры электрических сигналов, настройка осциллографа, пробники, синхронизация, цифровой частотомер, помехи и промышленные аналоговые сигналы. Выполнены расчёты по осциллограммам и практические диагностические задания.