КИПиА ЯМАЛ

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

5-й разряд · МДК.01.02

Тема 2.1

«Слесарная обработка деталей КИП особой сложности»

Методические указания преподавателю

24 академических часа: 18 часов теории + 6 часов практики

Тренажёр: /metalworking.php

Редакция: 06.10.2026

# 1. Рекомендуемая структура 24 часов

| Блок | Объём | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Теория 1 | 2 ч | Организация работ, чертёж, материал, базирование |
| Теория 2 | 2 ч | Допуски, посадки, припуски, шероховатость |
| Теория 3 | 2 ч | Разметка, резка, опиливание |
| Теория 4 | 2 ч | Точные отверстия |
| Теория 5 | 2 ч | Резьбовые соединения |
| Теория 6 | 2 ч | Припасовка и шабрение |
| Теория 7 | 2 ч | Притирка и доводка |
| Теория 8 | 2 ч | Точный контроль размеров и геометрии |
| Теория 9 | 2 ч | Маршрут, промежуточный контроль и приёмка |
| ЛПЗ 1 | 2 ч | Подготовка и чтение требования |
| ЛПЗ 2 | 2 ч | Размер, отверстие и резьба |
| ЛПЗ 3 | 2 ч | Шабрение, поверхность и приёмка |

# 2. Главный методический принцип

Не обучать отдельным движениям инструмента в отрыве от допуска. Каждая операция должна отвечать на четыре вопроса: что требуется по чертежу, сколько материала можно снять, чем подтвердить результат и что станет необратимым после следующего шага.

# 3. Как использовать тренажёр

Блоки 1–2 использовать в ЛПЗ 1: безопасность, чертёж, поле допуска, средство контроля.

Блоки 3–5 использовать в ЛПЗ 2: управление съёмом, маршрут отверстия и внутренняя резьба.

Блоки 6–7 использовать в ЛПЗ 3: шабрение, шероховатость, карта контроля и отчёт.

После каждого автоматического ответа просить обучающегося устно объяснить технологическую причину.

Подчёркивать, что H6 и Ra 0,4 — учебный кейс конкретной детали.

# 4. Типичные ошибки

выбор штангенциркуля для допуска, который он не способен надёжно подтвердить;

слишком большой съём металла около нижнего предела наружного размера;

сверление сразу окончательным диаметром перед развёртыванием;

попытка исправить развёрткой заметное смещение оси;

работа метчиком с перекосом и без дробления стружки;

шабрение одного участка без контроля общей геометрии;

длительная притирка без промежуточного измерения;

приёмка детали только по внешнему виду.

# 5. Критерии учебной оценки

| Уровень | Признаки |
| --- | --- |
| Базовый | читает размер и шероховатость, выбирает безопасную последовательность и подходящий инструмент |
| Уверенный | планирует припуск, выбирает промежуточный контроль и выполняет маршрут без выхода из допуска |
| Повышенный | обосновывает технологический маршрут, анализирует дефекты формы и оформляет полную приёмку |

# 6. Безопасность

Тренажёр моделирует технологию, но не заменяет производственный инструктаж. На реальном рабочем месте применяют исправный инструмент, защитные средства, безопасное закрепление, требования к станочному и ручному оборудованию и локальные процедуры предприятия.

# 7. Запись для журнала

Проведено обучение по теме 2.1 «Слесарная обработка деталей КИП особой сложности». Рассмотрены чтение чертежей, базирование, допуски, посадки, припуски и шероховатость, точное опиливание, обработка отверстий и резьб, припасовка, шабрение, притирка и контроль геометрии. Выполнены три ЛПЗ в интерактивной слесарной мастерской.