# Основы автоматического регулирования

Руководство обучающегося · Тема 2.5

СОДЕРЖАНИЕ

# Руководство обучающегося

## Интерактивный тренажёр «Основы автоматического регулирования»

Тема 2.5

Тренажёр предназначен для последовательного изучения замкнутых и разомкнутых систем автоматического регулирования, динамики объекта, типовых динамических звеньев, законов регулирования и показателей качества.

Главная задача обучающегося — не просто изменять ползунки, а понимать причинно-следственную цепочку:

что изменилось → почему изменился PV → какой стала ошибка e → что сделал регулятор → как изменились потоки → к какому результату пришла система.

# 1. С чего начинать

Первый запуск выполняйте во вкладке «1. Контур САР».

- Выберите режим «Замкнутый».

- Оставьте ПИ-регулятор.

- Найдите на экране SP, PV и u.

- Нажмите «Старт».

- Следите одновременно за 3D-баком и графиком.

- Когда PV приблизится к SP, измените SP на 5–10 %.

- После установления нажмите «+ Возмущение».

- Проследите: дополнительный слив → изменение PV → ошибка e → действие регулятора → изменение LV → восстановление уровня.

Правило учебного опыта. Меняйте один параметр за один опыт. Если одновременно изменить SP, Kp, Ti, Td, T и L, причину результата определить трудно.

# 2. Как устроен экран

| Область | Назначение |
| --- | --- |
| Верхние вкладки | Шесть последовательных учебных модулей. |
| Левая панель | Режимы, параметры, запуск, пауза, сброс, возмущение. |
| Центр — 3D | Физическая модель бака или стенд динамического звена. |
| Центр — график | Изменение входов и выходов во времени. |
| Правая панель | Формулы, показатели качества, пояснения и результаты. |
| Подсказки 3D | Наведение на объект показывает назначение и текущее значение. |

Работайте слева направо: задать условия → наблюдать 3D и график → анализировать показатели справа.

# 3. Главные обозначения

| Обозначение | Что означает | Как понимать |
| --- | --- | --- |
| SP | Set Point — задание | Какой уровень требуется поддерживать. |
| PV | Process Value — текущее значение | Фактический измеренный уровень. |
| e | Ошибка / рассогласование | e = SP − PV. |
| u | Управляющее воздействие | Выход регулятора, управляющий LV. |
| d | Возмущение | Внешнее воздействие; в тренажёре — дополнительный слив. |
| qвх | Приток | Поток жидкости в бак. |
| qосн | Основной слив | Естественный слив, зависящий от PV в учебной модели. |
| qд | Дополнительный слив | Расход по ветке возмущения DV. |
| LV | Регулирующий клапан | Исполнительный орган САР на притоке. |
| DV | Клапан возмущения | Создаёт дополнительный слив. |
| LT | Датчик уровня | Измеряет PV и передаёт его в контур. |
| Kp | Пропорциональный коэффициент | Интенсивность реакции на текущую ошибку. |
| Ti | Время интегрирования | Параметр интегральной составляющей. |
| Td | Время дифференцирования | Параметр упреждающей составляющей. |
| T | Постоянная времени | Инерционность объекта. |
| L | Запаздывание | Задержка реакции объекта. |

## Ошибка регулирования

e = SP − PV

- e > 0: уровень ниже задания;

- e < 0: уровень выше задания;

- e = 0: PV совпадает с SP.

## Баланс потоков бака

dPV/dt = (qвх − qосн − qд) / T

Если приток больше суммарного слива, уровень растёт. Если суммарный слив больше притока, уровень падает.

В самовыравнивающейся учебной модели основной слив принят линейно зависящим от уровня: qосн ≈ PV. Это учебное упрощение, позволяющее ясно показать свойства объекта первого порядка.

Рисунок 1. Замкнутый контур САР уровня.

# 4. Управление 3D

| Действие | Управление |
| --- | --- |
| Повернуть модель | ЛКМ + перемещение мыши |
| Переместить по X/Y | Shift + ЛКМ, ПКМ или средняя кнопка |
| Приблизить / отдалить | Колесо мыши |
| Получить пояснение | Навести курсор на элемент |
| Сбросить вид динамического звена | Двойной щелчок |

Подсказки работают для бака, жидкости, LV, DV, LT, основного и дополнительного сливов, шкалы уровня и элементов динамического звена.

# 5. Модуль 1. Контур САР

Цель: понять обратную связь, ошибку e, управляющее воздействие u и возмущение d.

Рисунок 2. Сравнение разомкнутого и замкнутого контуров.

## Замкнутый режим

- Выберите «Замкнутый» и ПИ-регулятор.

- Установите SP около 60–65 %.

- Нажмите «Старт».

- Следите за PV, e, u и положением клапана LV.

- Сравнивайте qвх и qосн.

- Измените SP и проследите реакцию.

- Создайте возмущение и найдите дополнительный слив qд через DV.

## Разомкнутый режим

В разомкнутом режиме обратная связь отключена. Ползунок «u · ручной выход» задаёт воздействие вручную. Система не исправляет отклонение автоматически.

Рисунок 3. Баланс потоков в баке.

Рисунок 4. Возмущение и его автоматическая компенсация.

Не путайте: u — действие системы управления, d — внешнее воздействие, мешающее системе.

## На что смотреть

- достиг ли PV заданного SP;

- какой знак имеет e;

- как изменяется u;

- почему уровень растёт или падает по балансу потоков;

- насколько процесс быстрый и устойчивый на графике.

# 6. Модуль 2. Кривая разгона

Цель: исследовать объект без регулятора по реакции на ступенчатое воздействие.

- Выберите объект «С самовыравниванием».

- Задайте u₀ и u₁.

- Задайте K, T и L.

- Нажмите «Подать ступень».

- На графике найдите момент ступени, начало реакции и установившееся значение.

- Используйте отметку 63,2 % для понимания постоянной времени T.

- Повторяйте опыт, меняя только один параметр.

- Сравните объект «Без самовыравнивания».

| Параметр | Если увеличить | Что видно |
| --- | --- | --- |
| K | Усиливается статическая реакция | PV изменяется сильнее |
| T | Растёт инерционность | PV меняется медленнее |
| L | Растёт задержка | Реакция начинается позже |

# 7. Модуль 3. Динамические звенья

Цель: узнавать тип звена по форме y(t).

Рисунок 5. Блок-схемы типовых динамических звеньев.

| Звено | Главный признак |
| --- | --- |
| П | Практически мгновенная пропорциональная реакция |
| PT1 | Плавное апериодическое приближение |
| I | При постоянном небалансе y продолжает изменяться |
| D | Кратковременная сильная реакция на изменение входа |
| 2-й порядок | Колебания при малом затухании |
| Запаздывание | Выход появляется только через время L |

Порядок работы:

- Выберите тип звена.

- Задайте параметры.

- Нажмите «Подать ступень».

- Сравните вход u и выход y.

- Следите за графиком и фиолетовой кареткой.

- Наведите курсор на центральный блок: подсказка показывает название, смысл, уравнение и параметры.

- Повторите опыт для другого звена.

# 8. Модуль 4. Законы регулирования

Цель: сравнить П, И, ПИ, ПД, ПИД и двухпозиционное регулирование.

Рисунок 6. Состав управляющего воздействия для разных законов регулирования.

| Закон | Что важно увидеть |
| --- | --- |
| П | Быстрая реакция, но возможна статическая ошибка |
| И | Устранение постоянной ошибки, возможна медленная/колебательная реакция |
| ПИ | Практичный баланс быстроты и точности |
| ПД | Упреждение реакции |
| ПИД | Комбинация быстроты, точности и упреждения |
| 2-позиционный | Переключения между двумя уровнями выхода |

Для честного сравнения сохраняйте одинаковые SP, T и L. После каждого изменения закона выполняйте сброс и новый опыт.

# 9. Модуль 5. Качество регулирования

Цель: оценивать процесс по совокупности показателей.

Рисунок 7. Блок-схема оценки качества регулирования.

Используйте три режима:

- Плавный — спокойный процесс без выраженного перерегулирования;

- Быстрый — более энергичная реакция;

- Колебательный — повторные пересечения SP и выраженные колебания.

| Показатель | Что означает |
| --- | --- |
| Статическая ошибка | Остаточное рассогласование SP и PV |
| Максимальная ошибка | Наибольшее отклонение за опыт |
| Перерегулирование | Выход PV за SP |
| Время регулирования | Вход в допустимую зону с устойчивым пребыванием |
| Колебания | Число полных колебаний |
| Степень затухания | Уменьшение амплитуды последовательных колебаний |
| ISE | Интегральная квадратичная оценка ошибки |
| SP ±5 % | Допустимая зона вокруг задания |

## Почему уровень падает при d = 0

Основной слив существует постоянно. Если регулятор прикрыл LV и qвх < qосн, уровень уменьшается даже при отсутствии дополнительного слива. Ветка DV создаёт только дополнительное возмущение.

# 10. Модуль 6. Итоговые задания

Модуль содержит восемь заданий по всем разделам.

- Прочитайте вопрос.

- Определите раздел темы.

- Для расчёта сначала выберите формулу.

- Выберите вариант или введите число.

- Нажмите «Проверить».

- Прочитайте пояснение.

- Нажмите «Следующее задание →».

- После восьмого задания откройте итог.

- Для повторения используйте «Новый вариант».

В текущей версии результат итоговой работы отображается на странице, но ещё не передаётся автоматически в журнал/базу данных.

# 11. Три рекомендуемых учебных опыта

## Опыт 1. Обратная связь

Контур САР → Замкнутый → ПИ. Установите SP около 65 %, запустите и дождитесь приближения PV к SP. Измените SP.

Наблюдайте:

SP изменился → e изменилось → u изменилось → LV изменил qвх → PV движется к новому заданию.

## Опыт 2. Возмущение

При устойчивом PV нажмите «+ Возмущение».

Наблюдайте:

открылся DV → появился qд → PV уменьшился → e стало положительным → регулятор увеличил u → LV открылся сильнее → PV восстанавливается.

## Опыт 3. Колебательная настройка

Качество → Колебательный → Старт.

Наблюдайте многократные пересечения SP. Сравнивайте qвх и qосн, число колебаний, перерегулирование и ISE.

# 12. Типичные ошибки

- менять сразу несколько параметров;

- смотреть только на 3D и не анализировать график;

- путать SP и PV;

- путать u и d;

- считать, что основной слив появляется только при возмущении;

- оценивать качество только по скорости;

- сравнивать режимы без сброса опыта;

- пропускать пояснение после проверки задания.

# 13. Итоговая самопроверка

После прохождения тренажёра ответьте без запуска программы:

- Что такое SP и чем оно отличается от PV?

- Как вычисляется e и что означает её знак?

- Почему qосн меняется при изменении PV?

- Чем d отличается от u?

- Что произойдёт, если qвх меньше qосн + qд?

- Чем замкнутый контур отличается от разомкнутого?

- Что показывают T и L на кривой разгона?

- Как отличить PT1 от интегрирующего и запаздывающего звена?

- Почему П-регулятор может оставлять статическую ошибку?

- Какие показатели учитывают при оценке качества?

## Краткий алгоритм анализа любого опыта

- Определить, что изменено: SP, d, настройка регулятора или параметр объекта.

- Сравнить SP и PV.

- Определить знак и величину e.

- Посмотреть на u и исполнительный орган.

- Сравнить приток и суммарный слив.

- Оценить график и численные показатели.

- Сформулировать физический вывод одним-двумя предложениями.

Электронное руководство: /sar_basics_guide.php

Тренажёр: /sar_basics.php