КИПиА ЯМАЛ

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

5-й разряд · МДК.01.03

Тема 3.1

«Логические основы цифровой техники»

Методические указания преподавателю

6 академических часов: 4 часа теории + 2 часа практики

Тренажёр: /logika.php

Редакция: 06.10.2026

# 1. Структура 6 часов

| Блок | Объём | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Теория 1 | 2 ч | 0/1, НЕ, И, ИЛИ, XOR/XNOR, NAND/NOR, таблицы истинности, де Морган |
| Теория 2 | 2 ч | составные схемы, СДНФ/СКНФ, Карно, релейная реализация, память |
| ЛПЗ | 2 ч | ручной эксперимент, составные схемы, таблица истинности и контроль |

# 2. Методика объяснения

Не начинать с формул: сначала дать физический смысл 0 и 1.

Каждый элемент закреплять полной таблицей истинности.

Составную схему всегда разбивать на промежуточные сигналы S1, S2.

Законы де Моргана обязательно проверять таблицей.

Карту Карно давать как способ упрощения, без перегрузки сложными функциями.

Связывать логику с релейными контактами и будущим LAD.

# 3. Работа с /logika.php

Начать с режима «Ручной эксперимент»: обучающийся сам переключает A/B/C и видит подсветку проводов. Затем использовать режим «Обучение с разбором», где отображаются промежуточные сигналы. Завершить режимом «Контроль знаний».

# 4. Типичные ошибки

путать ИЛИ и XOR;

забывать, что NAND/NOR содержат инверсию;

вычислять составную функцию без промежуточных шагов;

пропускать строки таблицы истинности;

неправильно ставить инверсию при построении СДНФ;

считать схему с самоподхватом комбинационной.

# 5. Запись для журнала

Проведено обучение по теме 3.1 «Логические основы цифровой техники». Рассмотрены двоичные сигналы, базовые логические операции, таблицы истинности, булевы законы, СДНФ/СКНФ, карты Карно, составные схемы и релейная реализация. Выполнено ЛПЗ в тренажёре /logika.php с ручным переключением входов и анализом выхода.