# Программа и сценарий занятия
Тема 1.2. Юстировка и техническое обслуживание уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов

МДК.01.01 · Слесарь по КИПиА 6-го разряда

Основа: КУПД от 21.04.2026 № УПД-15, раздел по МДК.01.01 для 6-го разряда.

# 1. Паспорт занятия

| Параметр | Содержание |
| --- | --- |
| Профессия | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 6-й разряд |
| Курс | МДК.01.01 |
| Тема | 1.2. Юстировка и техническое обслуживание уникальных, опытных и экспериментальных КИП |
| Объём | 8 часов: 6 часов теоретической подготовки и 2 часа лабораторно-практической работы |
| Форма | Индивидуальная консультация / очное занятие с практической отработкой |

# 2. Цель и планируемые результаты

Цель занятия — сформировать у обучающегося системный порядок выполнения юстировки и технического обслуживания уникальных, опытных и экспериментальных КИП: от подготовки, осмотра и фиксации исходных параметров до регулировки, контрольной проверки и оформления результата.

подбирать измерительные приборы, испытательное оборудование, инструмент, приспособления и материалы;

выполнять визуальный и инструментальный осмотр КИП;

проверять уставки срабатывания и герметичность соединений;

выполнять регламентные операции ТО, регулировку и ревизию;

различать статическую и динамическую балансировку измерительных механизмов;

проверять сигнальные устройства, целостность и сопротивление измерительных цепей;

фиксировать исходное состояние и результаты после вмешательства.

# 3. Содержание темы по КУПД

Виды необходимых измерительных приборов, испытательного оборудования, инструмента, приспособлений и материалов.

Основные операции наладки оборудования уникальных, опытных и экспериментальных КИП с помощью приборов и ручного инструмента.

Порядок проверки уставок срабатывания.

ТО повреждённых участков изоляции; проверка герметичности фланцевых и резьбовых соединений.

Визуальный осмотр: деформации, замасливание, конденсат, пыль, повреждение изоляции, следы искрения.

Осмотр с помощью оптических приборов, в том числе промышленного пирометра.

Безопасная очистка от пыли, грязи, конденсата и масла.

Межремонтное обслуживание, плановый осмотр, регулировка и ревизия.

Восстановление и замена деталей.

Статическая и динамическая балансировка измерительных механизмов.

Проверка сигнальных устройств; пропитка и сушка обмоток; обслуживание чувствительных элементов и осушителей.

Проверка целостности электрических цепей и сопротивления измерительных цепей.

Чистка дросселей и редукционных узлов; ТО электродвигателей.

# 4. Сценарий занятия

| Этап | Время | Действия преподавателя | Действия обучающегося |
| --- | --- | --- | --- |
| Вводная часть | 20 мин | Обозначает цель, требования безопасности, критерии результата. | Знакомится с задачей и ожидаемым результатом. |
| Исходное состояние | 40 мин | Показывает правило фиксации исходных параметров и настроек. | Формирует карту исходного состояния. |
| Теория: осмотр и ТО | 100 мин | Разбирает осмотр, герметичность, очистку, виды ТО, ревизию. | Анализирует признаки дефектов и выбирает операции ТО. |
| Теория: юстировка | 100 мин | Разбирает регулировку, уставки, балансировку, сигнальные цепи. | Решает расчётные и диагностические примеры. |
| Теория: специальные узлы | 100 мин | Разбирает обмотки, осушители, цепи, дроссели, редукционные узлы и электродвигатели. | Определяет назначение и порядок безопасной проверки. |
| Практика | 120 мин | Организует две ЛПЗ и контроль результата. | Выполняет юстировку по контрольным точкам и ТО по производственной ситуации. |

# 5. Ключевой алгоритм

ОСМОТР → ФИКСАЦИЯ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ → ИЗМЕРЕНИЕ → ОЦЕНКА ОТКЛОНЕНИЯ → ЮСТИРОВКА/ТО → ПОВТОРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ → ПРОВЕРКА УСТАВОК И СИГНАЛИЗАЦИИ → ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА.

# 6. Правила, которые обучающийся должен запомнить

Не выполнять регулировку до фиксации исходного состояния.

После каждого регулирующего воздействия проводить повторную проверку.

Не считать ТО завершённым, пока не проверены измерительный канал, уставки и сигнальные функции.

Для уникального и опытного оборудования учитывать документацию конкретного прибора.