КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд · МДК.01.02

Лабораторно-практическое занятие

Тема 2.2. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи

Расчёт и диагностика каналов АЦП/ЦАП

Основа: КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15

# Исходные данные

| Вариант | Разрядность | Диапазон | Вход | Инженерный диапазон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 бит | 0–10 В | 6,25 В | 0–100 % |
| 2 | 12 бит | 4–20 мА | 12 мА | 0–1,6 МПа |
| 3 | 10 бит | 0–10 В | 7,5 В | 0–500 °C |
| 4 | 16 бит | 4–20 мА | 18 мА | 0–2500 об/мин |

# Задание 1. Разрешение

Рассчитать N=2^n и LSB.

# Задание 2. Код АЦП

Определить ожидаемый код в DEC и HEX.

# Задание 3. ЦАП

Для 12-битного ЦАП 0–10 В рассчитать выходы для кодов 0, 1024, 2048, 3072, 4095.

# Задание 4. Масштабирование 4–20 мА

Для датчика 0–1,6 МПа определить давление при 4, 8, 12, 16 и 20 мА.

# Задание 5. Диагностика

Калибратор выдаёт 12 мА, raw соответствует 50 %, HMI показывает 0,63 МПа. Определить вероятный участок ошибки и порядок проверки.