КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд · МДК.01.02

Контрольный тест с ответами

Тема 2.2. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи

Основа: КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15

## 1. Основная задача АЦП?

Ответ: _______________________________________________

## 2. Основная задача ЦАП?

Ответ: _______________________________________________

## 3. Сколько уровней у 12-битного преобразователя?

Ответ: _______________________________________________

## 4. Какие номиналы использует R–2R?

Ответ: _______________________________________________

## 5. Как работает SAR-АЦП?

Ответ: _______________________________________________

## 6. Главное достоинство flash-АЦП?

Ответ: _______________________________________________

## 7. Где часто применяют двойное интегрирование?

Ответ: _______________________________________________

## 8. Идеальная ошибка квантования?

Ответ: _______________________________________________

## 9. Raw-код верный, HMI неверен: что проверять?

Ответ: _______________________________________________

## 10. Чему соответствует 12 мА в диапазоне 4–20 мА?

Ответ: _______________________________________________

# Ключ

1. Преобразовать аналоговый сигнал в цифровой код

2. Преобразовать цифровой код в аналоговый сигнал

3. 4096

4. R и 2R

5. Двоичный поиск от старшего разряда

6. Высокая скорость

7. В точных цифровых измерительных приборах

8. Около ±0,5 LSB

9. Масштабирование

10. 50 %