КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд · МДК.01.02

Контрольный тест с ответами

Тема 2.3. Микропроцессоры и микропроцессорные системы

КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15

## 1. Что хранит PC?

Ответ: __________________________________________

## 2. С чем связан SP?

Ответ: __________________________________________

## 3. Для чего предназначено АЛУ?

Ответ: __________________________________________

## 4. Фон-неймановская архитектура?

Ответ: __________________________________________

## 5. Гарвардская архитектура?

Ответ: __________________________________________

## 6. Как обозначается аккумулятор Intel 8080?

Ответ: __________________________________________

## 7. Из чего может состоять командный цикл?

Ответ: __________________________________________

## 8. Адресация MVI A,32H?

Ответ: __________________________________________

## 9. Адресация LDA 2500H?

Ответ: __________________________________________

## 10. MOV A,M получает адрес от?

Ответ: __________________________________________

## 11. Куда растёт стек Intel 8080 при PUSH?

Ответ: __________________________________________

## 12. Назначение параллельного интерфейса?

Ответ: __________________________________________

## 13. Назначение последовательного интерфейса?

Ответ: __________________________________________

## 14. Для чего нужен программируемый таймер?

Ответ: __________________________________________

## 15. Что проверять первым при неработающей системе?

Ответ: __________________________________________

# Ключ

1. Адрес следующей выбираемой команды.

2. Со стеком в RAM.

3. Для арифметических и логических операций.

4. Команды и данные используют общее адресное пространство.

5. Память команд и данных разделена.

6. A.

7. Из одного или нескольких машинных циклов.

8. Непосредственная.

9. Прямая.

10. Пары H-L.

11. К меньшим адресам.

12. Обмен несколькими битами по параллельным линиям.

13. Последовательная передача битов.

14. Временные интервалы и счёт событий.

15. Питание, RESET и тактирование.