КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд · МДК.01.02

Полный конспект лекции на 2 часа

Тема 2.4. Системы управления на базе микроконтроллеров

ATmega8535, периферия, AVR и программирование на C

КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тема | 2.4 |
| Объём | 2 часа теории + 2 часа ЛПЗ |
| Учебная модель | ATmega8535 |
| Основа | КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Однокристальные микроконтроллеры

2. Архитектура AVR и память

3. Порты ввода/вывода

4. Таймеры T0/T1/T2 и watchdog

5. Прерывания и энергосбережение

6. Аналоговый компаратор и АЦП

7. SPI и USART

8. Программирование и AVR-ассемблер

9. Язык C для AVR

10. Система управления

11. Диагностика

12. Итоги

# 1. Однокристальные микроконтроллеры

Микроконтроллер объединяет CPU, память и периферию на одном кристалле. ATmega8535 — 8-разрядный AVR с 8 КБ Flash, 512 Б SRAM, 512 Б EEPROM, 32 GPIO, тремя таймерами, SPI, USART, 10-битным АЦП и watchdog.

Рисунок 1. Однокристальная система.

# 2. Архитектура AVR и память

AVR содержит 32 рабочих регистра, АЛУ и SREG. Flash хранит программу, SRAM — переменные и стек, EEPROM — энергонезависимые параметры.

Рисунок 2. Ядро AVR.

Рисунок 3. Память ATmega8535.

# 3. Порты ввода/вывода

DDRx задаёт направление, PORTx — выходной уровень или подтяжку, PINx — чтение входа.

Рисунок 4. GPIO AVR.

DDRB |= (1 << PB0);
PORTB |= (1 << PB0);
PORTB &= ~(1 << PB0);

# 4. Таймеры T0/T1/T2 и watchdog

T0 и T2 — 8-битные, T1 — 16-битный. Предделитель уменьшает частоту счёта. Таймеры используются для периодических событий, измерения времени и PWM. Watchdog перезапускает систему, если программа перестала его обслуживать.

Рисунок 5. T0.

Рисунок 6. T1.

Рисунок 7. T2.

Рисунок 8. Watchdog.

# 5. Прерывания и энергосбережение

Событие устанавливает флаг и при разрешении прерываний вызывает ISR по вектору. Возврат выполняется RETI. Режимы сна позволяют отключать части ядра и периферии.

Рисунок 9. Прерывание.

Рисунок 10. Режимы сна.

# 6. Аналоговый компаратор и АЦП

Компаратор выдаёт пороговый цифровой результат. 10-битный АЦП формирует код 0…1023. Для идеального случая D ≈ Uвх/Vref × 1023.

| Uвх при Vref=5 В | Код |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1,25 В | ≈256 |
| 2,50 В | ≈512 |
| 3,75 В | ≈767 |
| 5,00 В | 1023 |

Рисунок 11. Компаратор.

Рисунок 12. АЦП.

# 7. SPI и USART

SPI использует MOSI, MISO, SCK и SS. USART обеспечивает последовательный синхронный или асинхронный обмен и требует согласования скорости и формата кадра.

Рисунок 13. SPI.

Рисунок 14. USART.

# 8. Программирование и AVR-ассемблер

Исходный код преобразуется в машинный образ и записывается во Flash. Отдельно программируются EEPROM и конфигурация. Неверные настройки источника тактирования могут привести к отсутствию запуска. В AVR-ассемблере рассматриваются SREG, адресация и группы команд: управление, логика, арифметика, биты и пересылка.

Рисунок 15. Программирование.

# 9. Язык C для AVR

Программа содержит заголовки, функции, переменные, операторы, циклы и массивы. Побитовые операции применяются для настройки периферии.

#include <avr/io.h>

int main(void)
{
    DDRB |= (1 << PB0);
    while (1) {
        PORTB ^= (1 << PB0);
    }
}

Рисунок 16. Структура C-программы.

# 10. Система управления

Типовая цепочка: датчик → АЦП → алгоритм → GPIO/PWM → исполнитель. Аппаратные узлы и программа работают как единая система.

Рисунок 17. Система управления.

# 11. Диагностика

Проверка ведётся от питания и RESET к источнику тактирования и конфигурации, затем к GPIO, периферии и программе. Для АЦП проверяют AVCC/Vref и выбранный канал, для USART — clock, baud и формат кадра.

| Признак | Что проверить |
| --- | --- |
| МК не стартует | питание, RESET, clock/fuse |
| GPIO не работает | DDRx/PORTx и нагрузку |
| Таймер неверен | clock/prescaler/mode |
| ADC неверен | Vref, канал, AVCC |
| USART ошибается | baud/frame/clock |
| Сбросы | watchdog, питание, помехи |

Рисунок 18. Диагностика.

# 12. Итоги

Микроконтроллерная система — совместная работа аппаратных ресурсов и программы. Для диагностики отказ локализуют между физическим сигналом, периферийным модулем, регистром и алгоритмом.

Чем МК отличается от МП?

Назначение Flash/SRAM/EEPROM?

Как работают DDRx/PORTx/PINx?

Чем T1 отличается от T0/T2?

Зачем watchdog?

Как работает прерывание?

Каков диапазон 10-битного ADC?

Линии SPI?

Назначение USART?

Что проверять при отсутствии запуска?

Источники: КУПД от 21.04.2026 № УПД-15; ATmega8535(L) Datasheet, document 2502.