КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд · МДК.01.02

Программа и сценарий занятия

Тема 2.6. Промышленные сети и интерфейсы

3 академических часа: 1 час теории + 2 часа ЛПЗ

КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15

# Цель

Сформировать понимание основных промышленных интерфейсов и протоколов, научить выбирать базовую топологию и выполнять первичную диагностику линии связи в системе автоматики.

# Теория — 1 час

Промышленные сети и их отличие от офисных.

RS-232: назначение, асинхронная передача, соединение устройств.

RS-485: дифференциальная линия, магистральная топология, терминация и выбор кабеля.

HART на физическом уровне и применение в автоматизации.

Modbus: достоинства/недостатки, физический, канальный и прикладной уровни.

Промышленный Ethernet.

Оптоволоконная связь.

Преобразователи интерфейсов.

# ЛПЗ — 2 часа

КУПД предусматривает работу на ПК с АОС «Системы КИПиА компрессорной станции». Дополнительно используются учебные задания, разработанные по содержанию темы.

Собрать схему RS-232 точка-точка.

Собрать магистраль RS-485, правильно расположить терминаторы.

Определить последствия перепутанной полярности A/B, ответвлений и отсутствия терминации.

Разобрать асинхронный кадр.

Распознать поля Modbus RTU.

Сопоставить HART, Modbus/RS-485 и Ethernet с типовой задачей.

Составить алгоритм диагностики отсутствия обмена.