КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд

Полный конспект лекции

ОП.05 «Основы микропроцессорной техники»

Тема 2. Запоминающие устройства

Расширенный материал для самостоятельного повторения

По строке КУПД: всего 1 ч; лекции 1 ч; отдельное ЛПЗ не указано
КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Дисциплина | ОП.05 «Основы микропроцессорной техники» |
| Тема | Тема 2. Запоминающие устройства |
| Часы | По строке КУПД: всего 1 ч; лекции 1 ч; отдельное ЛПЗ не указано |
| Источник | КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение запоминающих устройств

2. Информационная ёмкость

2.1. Учебный расчёт ёмкости

3. Быстродействие

4. Энергозависимость

5. Классификация полупроводниковой памяти

6. RAM

6.1. SRAM и DRAM

7. ROM

8. EEPROM

9. Flash-память

10. Адресация памяти

11. Чтение и запись

12. Контроль целостности

13. Память в КИПиА

14. Учебная диагностика

15. Итоги и контрольные вопросы

# 1. Назначение запоминающих устройств

Память хранит программу, рабочие данные, настройки, коэффициенты и служебную информацию.

# 2. Информационная ёмкость

Ёмкость показывает объём информации, который может храниться. Учебно её связывают с количеством адресуемых ячеек и разрядностью слова.

Учебная схема по разделу.

## 2.1. Учебный расчёт ёмкости

8192 адресуемых слова по 8 бит составляют 8192 байта, то есть 8 КиБ.

# 3. Быстродействие

Быстродействие характеризует скорость доступа. В документации могут задаваться время доступа и длительность циклов чтения/записи.

Учебная схема по разделу.

# 4. Энергозависимость

Энергозависимая память теряет рабочие данные после снятия питания; энергонезависимая сохраняет содержимое.

Учебная схема по разделу.

# 5. Классификация полупроводниковой памяти

КУПД требует классификацию. Учебно рассматриваются RAM, ROM, EEPROM, Flash; SRAM и DRAM — разновидности RAM.

| Группа | Энергозависимость | Учебное назначение |
| --- | --- | --- |
| RAM | обычно да | рабочие данные |
| ROM | нет | постоянные данные |
| EEPROM | нет | изменяемые параметры |
| Flash | нет | программа и крупные блоки |

Учебная схема по разделу.

# 6. RAM

RAM предназначена для текущих изменяемых данных: переменных, буферов и промежуточных результатов.

Учебная схема по разделу.

## 6.1. SRAM и DRAM

SRAM не требует периодической регенерации при наличии питания, DRAM требует регенерации. Оба типа относятся к RAM.

# 7. ROM

ROM в общем учебном смысле относится к энергонезависимой памяти для постоянной или редко изменяемой информации.

# 8. EEPROM

EEPROM удобна для настроек, адресов и коэффициентов. Ресурс записи определяется документацией.

Учебная схема по разделу.

# 9. Flash-память

Flash применяется для программ и более крупных массивов энергонезависимых данных.

# 10. Адресация памяти

Процессор задаёт адрес, определяющий конкретную область памяти, после чего выполняется чтение или запись.

Учебная схема по разделу.

# 11. Чтение и запись

Чтение извлекает данные, запись изменяет содержимое. Ограничения определяются типом памяти и документацией.

Учебная схема по разделу.

# 12. Контроль целостности

Контрольные суммы и CRC могут обнаруживать непреднамеренное изменение данных. Это учебное расширение.

Учебная схема по разделу.

# 13. Память в КИПиА

В памяти приборов хранят программу, конфигурацию, калибровочные коэффициенты, журналы и рабочие данные.

| Данные | Требуемое свойство |
| --- | --- |
| Рабочие переменные | быстрый доступ |
| Программа | энергонезависимость |
| Настройки | энергонезависимость и перезапись |
| Калибровочные коэффициенты | надёжное хранение |
| Журнал | ёмкость и ресурс записи |

# 14. Учебная диагностика

При потере данных проверяют питание памяти, линии обмена, чтение/запись, контроль целостности, ресурс записи и конфигурацию.

Учебная схема по разделу.

# 15. Итоги и контрольные вопросы

Ключевые понятия темы: ёмкость, быстродействие, энергозависимость и классификация памяти.

Что показывает ёмкость?

Что характеризует быстродействие?

Что означает энергозависимость?

Какие группы памяти рассмотрены?

Для чего применяют RAM?

Чем SRAM и DRAM отличаются?

Для чего применяют EEPROM и Flash?

Что такое адрес памяти?

Чем чтение отличается от записи?

Для чего применяют CRC?

Какие данные хранит память прибора?

Что проверять при потере настроек?

# Источник и границы материала

Обязательная основа КУПД: информационная ёмкость, быстродействие, энергозависимость и классификация полупроводниковых запоминающих устройств. Остальные примеры приведены как учебное расширение.