КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд

Полный конспект лекции

ОП.05 «Основы микропроцессорной техники»

Тема 4. Интерфейсные устройства

Расширенный материал для самостоятельного повторения

1 академический час: 1 ч лекции; отдельное ЛПЗ не предусмотрено
КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Дисциплина | ОП.05 «Основы микропроцессорной техники» |
| Тема | Тема 4. Интерфейсные устройства |
| Часы | 1 академический час: 1 ч лекции; отдельное ЛПЗ не предусмотрено |
| Источник | КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение интерфейса

2. Три составляющие интерфейса

3. Аппаратная составляющая

4. Программная составляющая

5. Конструкторская составляющая

6. Основы функционирования

7. Интерфейс и протокол

8. UART/TTL как учебный пример

9. RS-232 как учебный пример

10. RS-485 как промышленный пример

11. SPI и I²C как внутренние интерфейсы

12. RS-485 и Modbus RTU

13. Диагностика интерфейсного обмена

14. Производственные примеры КИПиА

15. Итоги и контрольные вопросы

# 1. Назначение интерфейса

Интерфейс задаёт условия, при которых два узла или устройства могут корректно взаимодействовать и обмениваться информацией.

Учебная схема по разделу.

# 2. Три составляющие интерфейса

КУПД прямо называет аппаратную, программную и конструкторскую составляющие. Совместимость возникает при их согласовании.

| Составляющая | Что определяет |
| --- | --- |
| Аппаратная | электрические уровни, линии, приёмопередатчики |
| Программная | формат, команды, адресацию, порядок обмена |
| Конструкторская | разъёмы, контакты, кабель, монтаж |

Учебная схема по разделу.

# 3. Аппаратная составляющая

Определяет электрические уровни, линии связи, передатчики и приёмники, направление передачи и допустимые нагрузки. Конкретные параметры берутся из документации.

Учебная схема по разделу.

# 4. Программная составляющая

Определяет формат данных, последовательность обмена, команды, адресацию, контроль и обработку. Исправная линия не гарантирует обмен при несовместимых правилах.

Учебная схема по разделу.

# 5. Конструкторская составляющая

Определяет разъём, назначение контактов, кабель, механическое исполнение и монтаж. Одинаковый разъём не означает совместимость.

Учебная схема по разделу.

# 6. Основы функционирования

Упрощённо обмен включает инициализацию, формирование данных, передачу, приём, проверку, обработку и при необходимости ответ.

Учебная схема по разделу.

# 7. Интерфейс и протокол

Для учебного понимания физическая сторона связи отделяется от правил обмена. Протокол задаёт структуру сообщений и порядок взаимодействия.

Учебная схема по разделу.

# 8. UART/TTL как учебный пример

UART задаёт последовательный поток данных с параметрами скорости, числа бит, чётности и стоп-битов. Электрические уровни зависят от реализации.

# 9. RS-232 как учебный пример

RS-232 показывает связь электрических характеристик линии, распайки и параметров последовательного обмена.

# 10. RS-485 как промышленный пример

RS-485 использует дифференциальную передачу. Для связи важны линия, полярность, топология, согласование при необходимости и программные параметры.

| Проверка | Пример |
| --- | --- |
| Аппаратная | A/B, линия, питание, уровни |
| Конструкторская | кабель, контакты, монтаж |
| Программная | скорость, формат, адрес, протокол |

Учебная схема по разделу.

# 11. SPI и I²C как внутренние интерфейсы

SPI и I²C часто связывают микроконтроллер с АЦП, ЦАП, памятью и датчиками внутри прибора.

Учебная схема по разделу.

# 12. RS-485 и Modbus RTU

В учебном примере RS-485 задаёт электрическую передачу, а Modbus RTU — структуру запросов и ответов. Это пример, а не отдельный пункт КУПД.

# 13. Диагностика интерфейсного обмена

Проверяют питание, кабель и контакты, электрические уровни, параметры скорости/формата, адресацию, а затем сообщения и программную обработку.

Учебная схема по разделу.

# 14. Производственные примеры КИПиА

Интерфейсы связывают датчики, преобразователи, контроллеры, панели, модули ввода-вывода и сервисные устройства. Параметры определяют по документации.

# 15. Итоги и контрольные вопросы

Интерфейс — это согласованная система аппаратных, программных и конструкторских требований.

Каково назначение интерфейса?

Какие три составляющие названы в КУПД?

Что относится к аппаратной части?

Что относится к программной части?

Что относится к конструкторской части?

Почему одинаковый разъём не гарантирует совместимость?

Чем интерфейс отличается от протокола?

Для чего применяют RS-485?

Где применяют SPI и I²C?

Как диагностировать отсутствие связи?

# Источник и границы материала

Обязательная основа КУПД: назначение интерфейса; аппаратная, программная и конструкторская составляющие; основы функционирования. UART/TTL, RS-232, RS-485, SPI, I²C и Modbus RTU приведены только как учебные примеры.