КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд

Полный конспект лекции

ОП.06 «Промышленная электроника»

Тема 1. Полупроводниковые приборы

Расширенный материал для самостоятельного повторения

2 академических часа: 1 ч лекции + 1 ч ЛПЗ
КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Дисциплина | ОП.06 «Промышленная электроника» |
| Тема | Тема 1. Полупроводниковые приборы |
| Часы | 2 академических часа: 1 ч лекции + 1 ч ЛПЗ |
| Тренажёр | /op06_industrial_electronics.php?lab=semiconductors |
| Источник | КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Структура полупроводника

2. p-n-переход и полупроводниковый диод

3. Стабилитроны

4. Диоды Шоттки

5. Тиристоры

6. Симисторы и виды тиристоров

7. Биполярный транзистор

8. Полевой транзистор с управляющим p-n-переходом

9. МДП-транзисторы

10. Оптоэлектронные приборы

11. Практическое изучение приборов

12. Учебная диагностика

13. Интерактивный тренажёр

14. Итоги и контрольные вопросы

# 1. Структура полупроводника

КУПД начинает тему со структуры полупроводника и примесей. Чистый полупроводник имеет собственную проводимость, а легирование изменяет концентрацию носителей заряда. Донорные примеси формируют преимущественно n-тип, акцепторные - p-тип.

Учебная схема по разделу.

# 2. p-n-переход и полупроводниковый диод

На границе p- и n-областей образуется p-n-переход. При прямом смещении условия для протекания тока облегчаются, при обратном - ток обычно мал до области пробоя. Реальная ВАХ зависит от материала, температуры и типа прибора.

Учебная схема по разделу.

# 3. Стабилитроны

Стабилитрон предназначен для работы на обратной ветви ВАХ в области стабилизации. КУПД требует рассмотреть устройство, принцип работы, ВАХ, типы, технические характеристики и правила проверки. Практически обязательным является ограничение тока.

Учебная схема по разделу.

# 4. Диоды Шоттки

Диод Шоттки использует переход металл-полупроводник. Его отличительные особенности в учебном сравнении - малое прямое падение и высокое быстродействие. Конкретные предельные параметры определяются документацией.

Учебная схема по разделу.

# 5. Тиристоры

КУПД включает диодный и триодный тиристоры. В триодном тиристоре управляющий электрод позволяет инициировать переход в проводящее состояние. После открытия состояние сохраняется до выполнения условий выключения, зависящих от типа прибора и цепи.

Учебная схема по разделу.

# 6. Симисторы и виды тиристоров

Симистор предназначен для двунаправленного управления током в цепях переменного тока. КУПД отдельно предусматривает практическое изучение обычных (асимметричных), симметричных и запираемых тиристоров.

Учебная схема по разделу.

# 7. Биполярный транзистор

Биполярный транзистор имеет базу, эмиттер и коллектор. КУПД требует рассмотреть устройство, схемы включения, режимы, принцип работы, показатели для различных схем, типы, характеристики и правила проверки.

| Схема включения | Общий учебный смысл |
| --- | --- |
| Общий эмиттер | усиление напряжения/тока, инверсия фазы |
| Общий коллектор | буфер/повторитель |
| Общая база | специализированное применение |

Учебная схема по разделу.

# 8. Полевой транзистор с управляющим p-n-переходом

В JFET проводимость канала изменяется электрическим полем, создаваемым напряжением на управляющем p-n-переходе. КУПД акцентирует влияние напряжения сток-исток на канал и статические характеристики.

Учебная схема по разделу.

# 9. МДП-транзисторы

КУПД включает МДП-транзисторы с индуцированным и встроенным каналом. Их затвор электрически изолирован диэлектриком, а управление каналом осуществляется полем. Также требуется сравнительная оценка МДП- и биполярных транзисторов.

| Признак | BJT | МДП-транзистор |
| --- | --- | --- |
| Управление | током/переходами базы | напряжением на изолированном затворе |
| Входной ток | существеннее | в статике очень мал |
| Применение | усилитель, ключ | ключ, усилитель, силовая электроника |

Учебная схема по разделу.

# 10. Оптоэлектронные приборы

КУПД включает светодиоды, фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы и оптроны. Светодиод излучает свет, фотоприёмники реагируют на освещение, а оптрон объединяет излучатель и фотоприёмник для передачи сигнала с электрическим разделением.

Учебная схема по разделу.

# 11. Практическое изучение приборов

ЛПЗ охватывает выпрямительные диоды, Шоттки, стабилитроны, LED, обычные/симметричные/запираемые тиристоры и оптоприборы. Основная задача - сопоставить назначение, характерные параметры и признаки исправности.

Учебная схема по разделу.

# 12. Учебная диагностика

При проверке прибора сначала устанавливают его тип и выводы, затем выбирают безопасный режим измерения. Результаты сопоставляют с документацией и ожидаемым поведением. Обрыв, короткое замыкание, утечка или отсутствие управляющего эффекта оцениваются только в контексте конкретного прибора.

# 13. Интерактивный тренажёр

Режим «Полупроводники» в проекте моделирует простую диодную цепь с источником и резистором и позволяет переключить неисправность типа пробоя. Он используется как дополнительная визуализация, а не заменяет ЛПЗ по всем приборам темы.

# 14. Итоги и контрольные вопросы

Тема объединяет приборы на p-n-переходах, тиристорные, транзисторные и оптоэлектронные элементы. Для практической работы важно понимать назначение, тип управления, характерные параметры и безопасный способ проверки каждого класса.

Что делают донорные и акцепторные примеси?

Как работает p-n-переход?

Для чего применяют стабилитрон?

Чем диод Шоттки отличается от обычного диода?

Как управляют тиристором?

Для чего нужен симистор?

Какие выводы имеет BJT?

Как управляется JFET?

Чем МДП-транзистор отличается по затвору?

Какие оптоэлектронные приборы перечислены в КУПД?

Что изучается на ЛПЗ?

Как безопасно начинать проверку неизвестного полупроводникового прибора?

# Источник и границы материала

Основа - КУПД, тема 1 ОП.06. Дополнительные пояснения по диагностике и сравнительным свойствам приведены как учебное раскрытие и не заменяют техническую документацию конкретных компонентов.