КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд

Контрольный тест с ответами

ОП.06 «Промышленная электроника»

Тема 3. Вторичные источники питания

2 академических часа: 1 ч лекции + 1 ч ЛПЗ
КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15

## 1. Выпрямитель преобразует

Ответ: ______________________________________________

## 2. Диодный мост

Ответ: ______________________________________________

## 3. Тиристорный выпрямитель

Ответ: ______________________________________________

## 4. Сглаживающий фильтр

Ответ: ______________________________________________

## 5. Увеличение C

Ответ: ______________________________________________

## 6. Увеличение тока нагрузки

Ответ: ______________________________________________

## 7. Стабилитрон

Ответ: ______________________________________________

## 8. Последовательный резистор

Ответ: ______________________________________________

## 9. Компенсационный стабилизатор

Ответ: ______________________________________________

## 10. Импульсный стабилизатор

Ответ: ______________________________________________

## 11. Диагностика

Ответ: ______________________________________________

## 12. ЛПЗ

Ответ: ______________________________________________

# Ключ

1. Выпрямитель преобразует: переменное напряжение в пульсирующее постоянное.

2. Диодный мост: использует обе полуволны однофазного входа.

3. Тиристорный выпрямитель: позволяет управлять средним выходом моментом открытия.

4. Сглаживающий фильтр: уменьшает переменную составляющую после выпрямления.

5. Увеличение C: обычно уменьшает пульсации при прочих равных.

6. Увеличение тока нагрузки: обычно увеличивает пульсации при прочих равных.

7. Стабилитрон: работает в области стабилизации при ограниченном токе.

8. Последовательный резистор: ограничивает ток и создаёт падение напряжения.

9. Компенсационный стабилизатор: использует регулирующий элемент и обратную связь.

10. Импульсный стабилизатор: регулирует передачу энергии ключевым режимом.

11. Диагностика: ведётся по контрольным точкам от входа к нагрузке.

12. ЛПЗ: включает выпрямители, стабилизаторы и тиристорное управление.